Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Московский политехнический университет

Факультет принтмедиа и информационных технологий

Кафедра «Информатика и Информационные Технологии»

Промежуточный отчет по дисциплине

«Проектная деятельность»

Способы выполнения задания «Поиск источника света»

Выполнили:

Карпушкин С.

Мосягин А.

Попереков В.

Шлячков Е.

Андреев Е.

Бежнарь М.

(Группа 201-723)

Проверил:

Ильин Г.

Москва, 2020

Оглавление

Описание основных принципов работы, необходимых компонентов и технологии их производства.	3

Компоненты:	3

Смета	4

Технология производства изделия	4

Чертежи и 3D модель изделия	5

Электросхема изделия	8

Алгоритм поиска света источника света и наведения	9

Проектная деятельность.

Поиск источника света.

Описание основных принципов работы, необходимых компонентов и технологии их производства.

Принцип действия: светодиод ищется путём вращения верхней части башни с фоторезистором.

Алгоритм: Устройство начинает поиск светодиода с вращения башни по горизонтали с целью поиска самого яркого столбца. Затем выполняет поиск самой яркой точки в нём и стреляет в это место лазером.

Компоненты:

- Плата Arduino UNO

- Сервопривод х2

- Набор проводов «папа-мама»

- Набор проводов «папа-папа»

- Фоторезистор

- Лазерный мини-модуль

- Макетная плата BB-601P

- Металлический уголок

- Фанера

- Брус

Смета

Таблица 1 - Смета

| Название | Количество | Цена | Стоимость | Ссылки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата Arduino UNO | 1 | 389 ₽ | 389 ₽ |  |
| Сервопривод | 2 | 415 ₽ | 830 ₽ |  |
| Набор проводов «папа-мама» | 1 | 140 ₽ | 140 ₽ |  |
| Набор проводов «папа-папа» | 1 | 140 ₽ | 140 ₽ |  |
| Фоторезистор | 1 | 30 ₽ | 30 ₽ |  |
| Лазерный мини-модуль | 1 | 150 ₽ | 150 ₽ |  |
| Макетная плата BB-601P | 1 | 250 ₽ | 250 ₽ |  |
| Фанера 1,525 кв. м | 1 | 215 ₽ | 215 ₽ | https://green-ply.ru/fanera/fk/1525x1525-3mm-sort-4-4/ |
| Брус | 1 | 50 ₽ | 50 ₽ | https://clck.ru/RnpuM |
| Клей | 1 | 52 ₽ | 52 ₽ | https://www.bafus.ru/100002825/ |
| Саморезы | 2 | 5 ₽ | 10 ₽ |  |
| Металлический уголок | 1 | 8 ₽ | 8 ₽ | https://lidoma-kuhni.ru/products/47120404 |
| Итого | 2 264 ₽ |  |  |  |

Технология производства изделия

В нижней части изделия установлена плата Ардуино, сервопривод, макетная плата. Корпус нижней платформы сделан из частей фанеры, которые склеены между собой. В верхней части распложен сервопривод, лазер и фоторезистор. Корпус верхней платформы сделан из частей фанеры, которые склеены между собой.

Чертежи и 3D модель изделия

Рисунок 1 - Вид сбоку

Рисунок 2 - Вид спереди

Рисунок 3 - Вид сверху

Рисунок 4 – Вид в перспективе

Рисунок 5 – Внутреннее строение

Рисунок 6 – Электросхема изделия

Электросхема изделия

Алгоритм поиска источника света и наведения

#include <Servo.h>

#include <math.h>

Servo servog;

Servo servov;

#define LASER 8  // пин лазера

int PhotoRes = 0;  // номер пина после равно

const int l = 5;

int max = 0, x = 0, y = 1;

boolean centr = false, f = 0;

float ygolX = 0.0, ygolY = 0.0;

void setup()

{

servog.attach(5);  // поменять номер пина

servov.attach(6);  // поменять номер пина

pinMode(LASER, OUTPUT);

pinMode(PhotoRes, INPUT);

Serial.begin(9600);  // функция для работы с портом, в скобках указывается скорость вывода на экран

}

void loop()

{

if (f == 0)

{

delay(30000);

digitalWrite(LASER, HIGH);

delay(12000);

digitalWrite(LASER, LOW);

f = 1;

}

for (int i = 0; i < 3; i++)

{

while ((analogRead(PhotoRes) > max) && (x < 4))

{

max = analogRead(PhotoRes);

x++;

servog.write(atan2(x, l) - ygolX);

ygolX = atan2(x, l);

if ((x == 4) && (max < analogRead(PhotoRes)))

max = analogRead(PhotoRes);

}

if (abs(max - analogRead(PhotoRes)) > 2)  // погрешность

{

x = x - 2;

if (x >= 0)

{

servog.write(atan2(x, l) - ygolX);

ygolX = atan2(x, l);

}

else

{

servog.write(-atan2(abs(x), l) - ygolX);

ygolX = -atan2(abs(x), l);

}

centr = true;

while ((analogRead(PhotoRes) > max) && (x > -4))

{

centr = false;

max = analogRead(PhotoRes);

x--;

if (x >= 0)

{

servog.write(atan2(x, l) - ygolX);

ygolX = atan2(x, l);

}

else

{

servog.write(-atan2(abs(x), l) - ygolX);

ygolX = -atan2(abs(x), l);

}

if ((x == -4) && (max < analogRead(PhotoRes)))

max = analogRead(PhotoRes);

}

if ((abs(max - analogRead(PhotoRes)) > 2) || (centr))

{

x++;

if (x >= 0)

{

servog.write(atan2(x, l) - ygolX);

ygolX = atan2(x, l);

}

else

{

servog.write(-atan2(abs(x), l) - ygolX);

ygolX = -atan2(abs(x), l);

}

}

}

max = analogRead(PhotoRes);

y++;

servov.write(atan2(y, l) - ygolY);

ygolY = atan2(y, l);

while ((analogRead(PhotoRes) > max) && (y < 4))

{

max = analogRead(PhotoRes);

y++;

servov.write(atan2(y, l) - ygolY);

ygolY = atan2(y, l);

if ((y == 4) && (max < analogRead(PhotoRes)))

max = analogRead(PhotoRes);

}

if (abs(max - analogRead(PhotoRes)) > 2)

{

y--;

servov.write(atan2(y, l) - ygolY);

ygolY = atan2(y, l);

}

digitalWrite(LASER, HIGH);

delay(12000);

digitalWrite(LASER, LOW);

servov.write(-ygolY);

ygolY = 0.0;

servog.write(-ygolX);

ygolX = 0.0;

x = 0;

y = 1;

max = 0;

centr = false;

}

}