Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Московский политехнический университет

Институт принтмедиа и информационных технологий

Кафедра «Информатика и Информационные Технологии»

Промежуточный отчет по дисциплине

«Проектная деятельность»

Способы выполнения задания «Поиск источника света»

Выполнили:

Карпушкин С. Е.

Мосягин А. Д.

Попереков В. Э.

Шлячков Е. А.

Андреев Е. А.

Бежнарь М. Д.

(Группа 201-723)

Проверил:

Ильин Г. А.

Москва, 2020

Оглавление

Задание	2

Описание основных принципов работы, необходимых компонентов и технологии их производства.	2

3D-Модель изделия	2

Компоненты	2

Смета	3

Технология производства изделия	3

Чертёж изделия	4

Чертёж нижней платформы	5

Чертёж уголка	6

Спецификация	7

Электросхема изделия	8

Алгоритм поиска источника света и наведения	8

Задание.

Необходимо спроектировать и изготовить автономное устройство с лазерным целеуказателем, способное осуществлять автоматический поиск яркого источника света и наведение на него целеуказателя.

Описание основных принципов работы, необходимых компонентов и технологии их производства.

Принцип действия: светодиод ищется путём вращения двух сервопривода 2 с уголком (2) с фоторезистором (12). Сервопривод 1 отвечает за горизонтальное наведение, сервопривод 2 за вертикальное.

Алгоритм работы: устройство начинает поиск светодиода с помощью сервопривода 1 по горизонтали с целью поиска самого яркого столбца. Затем выполняет поиск самой яркой точки в нём и стреляет в это место лазером (6).

3D-Модель изделия

Рисунок 1 – 3D Модель изделия

Компоненты:

- Плата Arduino UNO

- Сервопривод х2

- Набор проводов «папа-мама»

- Набор проводов «папа-папа»

- Фоторезистор

- Лазерный мини-модуль

- Макетная плата BB-601P

- Пластмассовый уголок

- Фанера

Смета

Таблица 1 - Смета

| Название | Количество | Цена за штуку | Стоимость | Ссылки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата Arduino LEONARDO | 1 | 389 ₽ | 389 ₽ | Выдано |
| Сервопривод | 2 | 415 ₽ | 830 ₽ | Выдано |
| Набор проводов «папа-мама» | 1 | 140 ₽ | 140 ₽ | Выдано |
| Набор проводов «папа-папа» | 1 | 140 ₽ | 140 ₽ | Выдано |
| Фоторезистор | 1 | 30 ₽ | 30 ₽ | Выдано |
| Лазерный мини-модуль | 1 | 150 ₽ | 150 ₽ | Выдано |
| Макетная плата BB-601P | 1 | 250 ₽ | 250 ₽ | Выдано |
| Фанера 1,525 кв. м | 1 | 215 ₽ | 215 ₽ | Выдано |
| Саморез | 2 | 16 ₽ | 32 ₽ | https://leroymerlin.ru/product/komplekt-dlya-krepleniya-rulonnyh-shtor-3-dlya-okna-83151405/ |
| Уголок | 1 | 8 ₽ | 8 ₽ | Выдано |
| Итого | 2 184 ₽ |  |  |  |

Технология производства изделия

В нижней части изделия, на куске фанеры, с помощью саморезов крепится плата Ардуино, клеятся сервопривод 1 и макетная плата. На сервопривод 1 крепится качелька, на которую клеится сервопривод 2. К сервоприводу 2 клеится уголок с лазером и фоторезистором. Пластмассовый уголок печатается на 3D-принтере.

Чертёж изделия

Рисунок 2 – Чертёж изделия

Чертёж нижней платформы

Рисунок 3 – Чертёж нижней платформы

Чертёж уголка

Рисунок 4 – Чертёж уголка

Спецификация

Рисунок 5 - Спецификация

Электросхема изделия

Замер освещенности осуществляется с помощью фоторезистора 12. Показания с данного фоторезистора снимается с помощью делителя напряжения (резистор 9). На основе этих показаний плата микроконтроллера ардуино выполняет заложенный в неё алгоритм и происходят вращения серводвигателей 11.

Рисунок 6 – Электросхема изделия

Алгоритм поиска источника света и наведения

Листинг 1 – алгоритм поиска цели и наведения на неё

#include <Servo.h> // библиотека для управления сервоприводами

#include <math.h> // библиотека математических операций

Servo servog; // горизонтальный сервопривод

Servo servov; // вертикальный сервопривод

#define LASER 8  // пин лазера

int PhotoRes = 0;  // пин фоторезистора

const int l = 5; // расстояние от устройства до стенда

int max = 0, x = 0, y = 1;

boolean centr = false, f = 0;

float ygolX = 0.0, ygolY = 0.0;

void setup()

{

servog.attach(5);  // пин горизонтального сервопривода

servov.attach(6);  // пин вертикального сервопривода

pinMode(LASER, OUTPUT); // режим работы лазера - выход

pinMode(PhotoRes, INPUT); // режим работы фоторезистора - вход

Serial.begin(9600);  // функция для работы с портом, в скобках указывается скорость вывода на экран

}

void loop()

{

if (f == 0) // ожидание размещения устройства и выстрел лазером в первую цель

{

delay(30000);

digitalWrite(LASER, HIGH);

delay(12000);

digitalWrite(LASER, LOW);

f = 1;

}

for (int i = 0; i < 3; i++)

{

while ((analogRead(PhotoRes) > max) && (x < 4)) // горизонтальное вращение башни вправо пока увеличивается светимость и устройство не дошло до края стенда

{

max = analogRead(PhotoRes);

x++;

servog.write(atan2(x, l) - ygolX);

ygolX = atan2(x, l);

if ((x == 4) && (max < analogRead(PhotoRes))) // проверка наличия горящего светодиода в правом столбце стенда

max = analogRead(PhotoRes);

}

if (abs(max - analogRead(PhotoRes)) > 2)  // выполняется когда горящий светодиод не находится в правом столбце стенда

{

x = x - 2; // горизонтальный поворот на два столбца влево

if (x >= 0)

{

servog.write(atan2(x, l) - ygolX);

ygolX = atan2(x, l);

}

else

{

servog.write(-atan2(abs(x), l) - ygolX);

ygolX = -atan2(abs(x), l);

}

centr = true;

while ((analogRead(PhotoRes) > max) && (x > -4)) // выполняется когда горящий светодиод находится в левой части стенда

{

centr = false;

max = analogRead(PhotoRes);

x--;

if (x >= 0)

{

servog.write(atan2(x, l) - ygolX);

ygolX = atan2(x, l);

}

else

{

servog.write(-atan2(abs(x), l) - ygolX);

ygolX = -atan2(abs(x), l);

}

if ((x == -4) && (max < analogRead(PhotoRes))) // проверка наличия горящего светодиода в крайнем левом столбце

max = analogRead(PhotoRes);

}

if ((abs(max - analogRead(PhotoRes)) > 2) || (centr)) // финальная наводка на столбец с горящим светодиодом

{

x++;

if (x >= 0)

{

servog.write(atan2(x, l) - ygolX);

ygolX = atan2(x, l);

}

else

{

servog.write(-atan2(abs(x), l) - ygolX);

ygolX = -atan2(abs(x), l);

}

}

}

max = analogRead(PhotoRes); // начало поиска горящего светодиода в найденном столбце с нижнего ряда

y++;

servov.write(atan2(y, l) - ygolY);

ygolY = atan2(y, l);

while ((analogRead(PhotoRes) > max) && (y < 4)) //вращает вертикальный сервопривод пока увеличивается светимость и устройство не дошло до верхнего края стенда

{

max = analogRead(PhotoRes);

y++;

servov.write(atan2(y, l) - ygolY);

ygolY = atan2(y, l);

if ((y == 4) && (max < analogRead(PhotoRes))) // проверка наличия горящего светодиода в верхнем ряду

max = analogRead(PhotoRes);

}

if (abs(max - analogRead(PhotoRes)) > 2) // выполняется когда горящий светодиод не в верхнем ряду

{

y--;

servov.write(atan2(y, l) - ygolY);

ygolY = atan2(y, l);

}

digitalWrite(LASER, HIGH); // выстрел лазером

delay(12000);

digitalWrite(LASER, LOW);

servov.write(-ygolY); // возвращение в исходную позицию: нижний ряд, центральный светодиод

ygolY = 0.0;

servog.write(-ygolX);

ygolX = 0.0;

x = 0;

y = 1;

max = 0;

centr = false;

}

}